室内SLED-D 50100 25/S地砖屏规格参数

一，产品说明

室内外LED舞台地砖屏主要特点为：

1. 防水性能好（室内可直接用湿毛巾擦洗）；

2.抗震性强、防滑性好（演员可任意在上面跳动， 不会滑倒）；

3.承重量大（每平方承重0.8-1吨左右）、单个箱体可微调箱体间的高度差；

4.面罩为PC+复合材料，不会反光（影响播放效果），外形美观大方、清晰度高、亮度高、散热好、安装方便、显色柔和清晰；

5. 一屏多用：平铺时可作彩砖使用；堆装或垒装时，可作舞台主屏幕或彩幕使用。

6. 此产品可制作为：智能感应地砖屏，全方位多角度触摸，可与观众互动，如：互动游戏等，播放互动感应视频等。

二，模组主要特点介绍

| LED模组正面 LED模组反面 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED | 颜色 | 亮度（MCD） |  | 波长（NM） | 角度 |
|  | R：（红） | 160-300 |  | 620-625 | 水平120，垂直120 |
|  | G：（绿） | 500-700 |  | 520-525 | 水平120，垂直120 |
|  | B：（蓝） | 120-350 |  | 465-470 | 水平120，垂直120 |
|  | 显示亮度： | ≥1200cd/㎡ |  |  |  |
|  | 驱动方式： | 恒流驱动1/25扫 |  |  |  |
| SLED-D 50100 25/S全彩LED地砖显示屏显著特点： 1）、系统设计先进合理，显示效果稳定，安装维护方便。 2)、全天候工作：色彩逼真、刷新频率高、防静电、防尘、散热效果好、性价比高。 3)、显示方式：左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。 4)、使用节目编辑播放软件，可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡，信息播放按节目表自动循环显示。 5)、发光亮度强：在可视距离内，阳光直射屏幕表面时，显示内容仍清晰可见。 6)、视角度好：在水平和垂直均有较大的可视角度，这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合。 7)、效果好：采用非线性逐点校正技术，文字更清晰、层次感更强； 8)、可靠性强：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高； 9)、显示模式多样化：支持多种显示模式； 10)、操作方便：电脑编辑内容发送到系统控制卡，就可显示编辑的内容，系统操作十分方便。 11)、适用范围：商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、 医院、公园、机场、车站、体育场馆等领域。 室内全彩LED地砖屏的应用范围： 应用于酒吧舞台，高档酒店装饰，露天炫彩溜冰场，酒店，超市，体育馆，体育场，电视台及其它场合。 |  |  |  |  |  |

- 模组技术规格参数

| 序号 | 类 别 | 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯管 | 像素管间距 | 2.5mm |
| 2 |  | 灯管厂家 | SMD1415 （三合一灯珠） |
| 3 |  | 像素构成 | 1R1G1B |
| 4 |  | 基色组成 | 红、绿、蓝三基色 |
| 5 |  | 物理密度 | 160000点/㎡ |
| 6 | 模组/箱体 | 模组尺寸 | 250X250X 18mm (长X宽X厚) |
| 7 |  | 模组分辨率 | 100×100点 （宽X高) |
|  |  | 箱体分辨率 | 200点x400点（宽x高） |
| 8 |  | 箱体尺寸 | 钣金箱：500 mm×1000X60mm（宽X高X厚)： 奢 |
| 9 |  | 箱体重量 | 500*1000箱体重量/平米：约20KG |
| 10 |  | 外包装尺寸及数量 | 500*1000mm 一装6：1070X680X570mm, 木箱 |
| 11 | 屏体使用参数 | 屏体厚度 | 模组+箱体：78MM 含地托可调节高度在135-170MM之间 |
| 12 |  | 失 控 点 | ≤4/100000 |
| 13 |  | 单元模组拼接缝隙 | 单元板间隙拼接缝大小一致，且≤2㎜ |
| 14 |  | 最佳距离 | 3-20m |
| 15 |  | 视 角 | ≥水平120°，垂直120° |
| 16 |  | 表面平整度 | 最大误差≤1mm |
| 17 |  | 屏体表面颜色 | 颜色一致性95% |
| 18 |  | 均 匀 性 | 屏体亮度均匀一致性达95% |
| 19 |  | 发光亮度 | ≥1200cd/㎡ |
| 20 |  | 电路板设布局 | 灯驱合一SMD工艺，发光像素，均匀分布，电路板悬空设计， 不承受压力，布局合理，走线规范美观，稳定可靠性高。 |
| 21 |  | 工作温度 | -20℃ ～ +55℃ |
| 22 |  | 相对湿度 | 25°～95° |
|  | 承重与摩擦指标 | 极限承载 | 1.5吨/㎡ 1545/N（单点处） |
|  |  | 摩擦系数 | 动摩擦系数0.71/UD |
| 23 | 供电 | 输入电压（AC） | 220V，±10% |
| 24 |  | 对地漏电电流 | < 3Ma |
| 25 |  | 输入频率 | 60/70HZ |
| 26 |  | 平均功率 | 300W/㎡ |
| 27 |  | 最大功率 | 800W/㎡ |
| 28 | 控制系统 | 控制主机 | 联想主机或同档次计算机以上 |
| 29 |  | 操作系统 | WIN 98/ 2000/ XP |
| 30 |  | 控制系统 | PCTV卡（可选）＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选） |
| 31 |  | 输入方式 | 计算机及其它外设，PAL/NTSC/SECAM, S-Video；VGA； |
| 33 |  | 驱动方式 | 恒流驱动1/25扫 |
| 34 |  | 驱动IC | SM16380SF |
| 35 |  | 电脑显示模示 | , 1024×768 |
| 36 |  | 刷新频率 | ≥3840hz |
| 37 |  | 灰度/颜色 | 8192级 |
| 38 |  | 使用寿命 | 10万小时以上 |
| 39 |  | 显示内容 | 视频DVD、VCD、TV，图像，文字，动画，及其它。 |
| 40 |  | 接 口 | 标准Ethemer网络接口，通讯采用RS-422 |
| 41 |  | 通信介质，控制距离 | 多模光纤＜500m，单模光纤传输 < 30km，5类线 < 100m |
| 42 |  | 开关电源 | 思齐-5V40A |
| 43 |  | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电,同时具有过流、短路、过压、 欠压保护功能 |
| 44 |  | 软 件 | 专用视频播放软件 |

- 箱体图与效果图

1，箱体

正反面

2，地拖及屏体

3，案例效果